EDA/CAD para Nanoelectrónica

2º Semestre 2020 / 2021

Relatório

Lab#1: Estudo e Aplicação do Modelo NPower

25/04/2021

| Número de Aluno | Nome | Turno Prático |
| --- | --- | --- |
| 50726 | Francisco Mendes Micaelo André | P1 |
| 51005 | José Maria Corrêa Arouca Cortes Tamagnini | P1 |
| 43853 | Rafael Gonçalves Feio de Oliveira | P1 |

Docente: Maria Helena Fino

Índice

Introdução	4

I-Objetivo	5

II - Apresentação do Modelo NPower	6

2.1. Descrição do Modelo	6

III - Metodologia	7

3.1. LTspice	7

3.2. Python - Spyder	10

IV - Resultados	12

4.1. Parâmetros Obtidos	12

4.2. Analise de Resultados	12

V - Conclusões	16

Bibliografia	17

Anexos	18

Trabalho1_70nm.py	18

Trabalho1_700nm.py	21

Índice de Figuras

Figura 1 Esquemático para NMOS 700n	7

Figura 2 Características ID em função de VDS, NMOS com W=L=700 nm	7

Figura 3-Características de ID em função de VDS, NMOS com W=L= 70 nm	8

Figura 4 - Característica de ID em função de VGS, NMOS com W=L= 700 nm	8

Figura 5 - Característica de ID em função de VGS, NMOS com W=L= 70 nm	9

Figura 6 - Estrutura das dataframes utilizadas para armazenar:  a) IDVDS; b) IDVGS com VDS=1.2 V	10

Figura 7 – Curvas IDVDS, com VGS fixo para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm	12

Figura 8 - Curvas IDVGS, com VDS=1.2 V para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm	13

Figura 9 - Curvas IDgm, com VDS=1.2 V para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm	13

Figura 10 - CurvasID(VGS), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm ;c) W=L=700 nm (escala logarítmica) ;       	d) W=L=70 nm (escala logarítmica)	14

Figura 11 - Erro de ID2(VGS) em relação a ID(VGS), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm	14

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Transístores utilizados	5

Tabela 2 – Parâmetros obtidos	12

# Introdução

No âmbito da cadeira de EDA/CAD para Nanoelectrónica, é apresentado o primeiro trabalho laboratorial onde é realizado o estudo do modelo NPower para a caracterização de transístores MOSFETs de tecnologia nanométrica [1].

Este trabalho está dividido em várias etapas de desenvolvimento, de modo a estudar e comparar o modelo NPower com o modelo tradicional de Shockley, comumente conhecido como modelo quadrático, dada a variação quadrática da corrente de “dreno”, ID, com a tensão entre a “gate” e a “source”, VGS, na zona de saturação, verificando quais as limitações de ambos os modelos.

Na primeira parte do projeto é realizada a descrição do modelo NPower, que permite determinar os parâmetros de funcionamento do circuito através de equações de variáveis simples, minimizado os erros associados ao cálculo das variáveis de decisão do modelo. Após a descrição do modelo teórico utilizado (NPower), são retiradas as características das correntes ID, dependendo da tensão VGS e VDS, através do software LTspice.

Na segunda parte do trabalho é feita a implementação do modelo NPower, obtendo as características do modelo, calculando o erro relativo entre os dados teóricos e simulados, utilizando o software Spyder. Por último foram retiradas as conclusões da realização do trabalho prático, com base nos dados obtidos através da abordagem teórica utilizada.

# I-Objetivo

Este projeto tem como objetivo a determinação dos parâmetros de funcionamento dos transístores MOSFET de 90nm para uma relação comprimento e largura igual (W=L), verificando quais as limitações do modelo NPower. A Tabela 1 apresenta as especificações dos transístores utilizados para aplicação da respetiva metodologia.

Tabela 1 – Transístores utilizados

|  | Modelo | W (nm) | L (nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| NMOS4 | 90nm_NMOS_bulkL70n | 70 | 70 |
| NMOS4 | 90nm_NMOS_bulkL700n | 700 | 700 |

O modelo de Shockley torna-se uma aproximação imprecisa para descrição do funcionamento de dispositivos MOSFET de dimensões nanométricas. Deste modo, este trabalho apresenta os desafios da utilização do modelo NPower.

# II - Apresentação do Modelo NPower

2.1. Descrição do Modelo

O modelo NPower é descrito pelo sistema equações (1), onde os parâmetros ID e IDSAT representam as correntes no dreno e de saturação nos transístores MOSFET. A tensão de saturação no “dreno” é representada por VDSAT, enquanto VGS e VDS descrevem a tensão de entre a “gate-source” e “dreno-source” respetivamente e VT a tensão de “threshold”. As seguintes equações dependem das características físicas da tecnologia utilizada, como a largura do canal W e o seu comprimento de canal Leff. Os parâmetros K e m controlam as características da região linear (tensão linear de saturação), enquanto o B e n determinam as características da região de saturação. Por último, a variável 𝜆 expressão uma relação entre a condutância do “dreno” na zona linear de saturação.

| ID= 0, VGS≤ VTIDSAT1+λVDS2-VDSVDSATVDSVDSAT, VGS≥ VT& ˄ VDS≤VDSAT IDSAT1+λVDS, VGS≥ VT& ˄ VDS≥VDSAT | (1) |
| --- | --- |

Onde:

| VDSAT=KVGS-VTm | (2) |
| --- | --- |
| IDSAT=BWLeffVGS-VTn | (3) |

# III - Metodologia

3.1. LTspice

Na primeira etapa do projeto foi utilizado o programa LTspice para simular o ponto de funcionamento do circuito CMOS apresentado na Figura 1, tendo em conta dois cenários de simulação distintos.

Figura 1 Esquemático para NMOS 700n

O primeiro cenário de simulação corresponde à obtenção da corrente ID(VDS) para valores de VGS fixos onde VGS=0,3;0,6;0,9;1,2 V. Assim, recorrendo ao circuito da figura 1, foi utilizado transístor NMOS de 90nm com W=L=700nm obtendo os seguintes resultados:

Figura 2 Características ID em função de VDS, NMOS com W=L=700 nm

Na Figura 2 podemos observar que a característica de ID tem tendência a com o crescimento de VGS variar entre 0.6µA e 105µA.

De seguida, foi repetida a simulação para um NMOS de 90nm para W=L=70nm. Na Figura 3 observamos que tal como na figura 2, a corrente ID tende a estabilizar com o aumento de VDS no entanto a amplitude de correntes é menor, variando de 2µA a 67µA

Figura 3-Características de ID em função de VDS, NMOS com W=L= 70 nm

O segundo cenário de simulação corresponde à obtenção da corrente IDVGS para um valor fixo de VDS igual a 1.2V, para os dois circuitos NMOS de 90nm. Os resultados obtidos da simulação do circuito para uma relação W=L=700nm, são apresentados na Figura 4. Podemos verificar que com o aumento da tensão VGS a corrente ID irá aumentar exponencialmente, atingindo um máximo em 105µA.

Figura 4 - Característica de ID em função de VGS, NMOS com W=L= 700 nm

Repetindo a mesma simulação para o NMOS com W=L=70nm, são obtidos os resultados apresentados na figura 5. Podemos verificar a mesma relação entre a corrente ID e VGS, para um valor fixo de tensão VDS igual a 1.2V.

Figura 5 - Característica de ID em função de VGS, NMOS com W=L= 70 nm

Após a simulação de ambos os circuitos para os dois cenários de simulação estabelecidos, são extraídos os dados referentes às curvas características do ponto de funcionamento do circuito, efetuando a manipulação dos dados com o auxílio do software Spyder, aplicando o modelo NPower.

3.2. Python - Spyder

Nesta secção é feita a modelação dos dados simulados, de modo a implementar a metodologia NPower para o estudo e análise do comportamento do circuito CMOS anteriormente. O modelo é implementado em Python.

Uma vez obtidos os dados referentes às curvas IDVGS e IDVDS, os mesmos são carregados no Spyder em duas dataframes distintas, cuja estrutura está representada na Figura 6.

| a) | b) |
| --- | --- |

Figura 6 - Estrutura das dataframes utilizadas para armazenar:  a) IDVDS; b) IDVGS com VDS=1.2 V

De seguida foram obtidos os parâmetros VT,  n,  λ e B.

A função gm(Id,Vgs) que calcula os vários valores da transcondutância gm, através da equação (3.1).

| gm= ∂ID∂VGS | (3.1) |
| --- | --- |

Após o calculo da transcondutância é efetuada a relação IDgm, variável utilizada para o curve_fit à função get_n_vt(Vgs, n, Vt), com os valores de VGS e os valores de IDgm, a partir do qual é possível determinar os parâmetros n e VT. A função get_n_vt realiza o cálculo de (3.2).

| IDgm=0, &VGS<VTVGS-VTn, &VGS≥VT | (3.2) |
| --- | --- |

Onde:

| gm=B⋅WL⋅VGS-VTn-11+λVDS | (3.3) |
| --- | --- |
| ID=B⋅WL⋅VGS-VTn1+λVDS | (3.4) |

O parâmetro λ é calculado partir do declive das curvas características do gráfico simulado IDVGS , selecionando dois pontos na região linear de saturação, formulando a sua expressão através da equação (3.5).

| λ=ID1-ID2ID2⋅VDS1-ID1⋅VDS2 | (3.5) |
| --- | --- |

Por último, é determinado o parâmetro B através de um curve_fit à função get_B(Vgs, B), que recebe como parâmetros de entrada os valores de VGS e de ID(VGS).  A função get_B realiza o cálculo apresentado em (3.6).

| ID=0, &VGS<VTB⋅VGS-VTn⋅(1+λ⋅VDS), &VGS≥VT | (3.6) |
| --- | --- |

Calculados todos os parâmetros de entrada necessários para a implementação do modelo descrito, é estabelecida a função get_Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B) que executa o cálculo do valores de corrente de ID teóricos, através do sistema de equações (3.6), armazenados no vetor Id2 referente à implementação computacional.

Por fim calculou-se o erro relativo dos novos valores de ID, ID2, em relação aos valores de ID obtidos através do LTSpice,IDLT, através de (3.7).

| Erro(VGS)=ID2-IDLTIDLT*100 | (3.7) |
| --- | --- |

Esta metodologia foi utilizada para os dois ensaios realizados, e o código para os mesmos pode ser consultado em Anexos

# IV - Resultados

4.1. Parâmetros Obtidos

Aplicando a metodologia apresentada no Capítulo III, foram obtidos os seguintes parâmetros, registados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros obtidos

| NMOS 90nm | Vt | n | B | λ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W=L=700nm | 3.160 ⋅10-1 | 1.467 | 1.218⋅10-4 | 2.678 ⋅10-2 |
| W=L=70nm | 3.002 ⋅10-1 | 1.031 | 6.432⋅10-5 | 1.345⋅10-1 |

4.2. Analise de Resultados

Neste Capítulo são apresentados os dados obtidos da implementação do modelo NPower com recurso ao software Spyder.

Primeiramente foi aplicada a seguinte metodologia para os transístores NMOS de 90nm com respetivas relações de igualdade W=L, para 700nm e 70nm. Na Figura 7 são apresentadas as curvas das respetivas características referentes a ID(VDS) para VGS∈{0.3,0.6,0.9,1.2}V.

| a) | b) |
| --- | --- |

Figura 7 – Curvas IDVDS, com VGS fixo para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Seguidamente foi realizada a simulação do segundo cenário de operação, onde foram obtidas as curvas características ID(VGS) para VDS igual a 1.2V, considerando as diferentes relações W=L. A Figura 8 apresenta os resultados obtidos da simulação dos circuitos em análise.

| a) | b) |
| --- | --- |

Figura 8 - Curvas IDVGS, com VDS=1.2 V para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Tendo em conta os dados recolhidos referentes às simulações realizadas, foi implementada a metodologia descrita na secção anterior. Deste modo, recorrendo à equação (3.2) foram obtidos os gráficos representados na Figura 9 que expressam a relação IDgm simulado e modelado para os respetivos circuitos W=L.

| a) | b) |
| --- | --- |

Figura 9 - Curvas IDgm, com VDS=1.2 V para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Analisando os resultados modelados obtidos é possível verificar que as cuvas têm uma boa aproximação aos resultados simulados quando VGS≥VT. Deste modo, podemos assumir que aproximação realizada para determinar os parâmetros n e VT é bastante precisa.

Após o cálculo de todos os parâmetros de entrada para a implementação do modelo NPower, foram determinados as curvas características ID(VGS) para ambos os circuitos W=L. Na figura 10 são representadas as respetivas curvas ID(VGS) simuladas e modeladas (NPower) para ambos os circuitos W=L, tanto em escala linear como em escala logarítmica.

| a) | b) |
| --- | --- |

| c) | d) |
| --- | --- |

Figura 10 - CurvasID(VGS), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm ;c) W=L=700 nm (escala logarítmica) ;       	d) W=L=70 nm (escala logarítmica)

Estabelecendo uma comparação de modo grosseiro entre os resultados simulados e modelos, podemos afirma que o modelo NPower tem uma boa aproximação para a região linear (saturação, VGS≥VT).

Contudo, de modo a determinar qual o grau de precisão dos resultados obtidos, foi calculado o valor do erro relativo entres os valores simulados e modelados, observando a variação do valor do erro tendo em consideração a tensão VGS do componente NMOS. Na Figura 11 são apresentados os gráficos referentes aos erros relativos para ambos os circuitos W=L, considerando apenas erro pera valores VGS≥VT.

| a) | b) |
| --- | --- |

Figura 11 - Erro de ID2(VGS) em relação a ID(VGS), para: a) W=L=700 nm; b) W=L=70 nm

Analisando os dados da Figura 11, podemos verificar que o erro relativo é superior para transístores com canais de maiores dimensões. Uma vez que apenas se considerou a região VGS≥VT, é visível que o maior de valor de erro relativo acontece no limiar da zona de saturação.

# V - Conclusões

Com a realização deste trabalho laboratorial foram abordados vários conceitos que nos permitem retirar algumas conclusões em cada uma das partes de desenvolvimento do projeto, descrevendo e analisando o funcionamento de um circuito NMOS 90nm com uma relação W=L.

Assim sendo, inicialmente realizou-se a análise teórica do circuito executando uma simulação para dois pontos de operação diferentes variando a dimensão do transístor, mantendo a relação W=L.  Deste modo, segundo a simulação do primeiro ensaio que corresponde à obtenção da corrente ID(VDS) para valores de VGS fixos onde VGS=0,3;0,6;0,9;1,2 V, verificamos que para VGS≥VT a corrente  ID se encontra na região de saturação. Por outro lado, executando o segundo cenário de simulação, que corresponde à obtenção da corrente ID para um valor fixo de VDS igual a 1.2V, observamos que a corrente ID cresce linearmente ao entrar na região de saturação (VGS≥Vt).

Após as simulações do LTSpice é descrito e implementado um modelo NPower que determina os parâmetros de saída simulados no LTSpice, analisando a precisão e incerteza do modelo. Observando os parâmetros resultantes do fitting das curvas de simulação, podemos afirmar que o valor da constante n não corresponde exatamente ao fator 2, característica do modelo de Shockley, o que revela uma certa incerteza por parte deste último, Tabela 2.

É possível constatar também que o valor de B é responsável pela conversão da corrente em tensão onde o seu valor é maior quanto maior forem as dimensões do transístor MOSFET.

Analisando o valor de λ obtido por regressão linear, retirando dois pontos da curva característica ID(VDS) na região de saturação, podemos averiguar que o valor do λ depende da relação ID(VDS) onde os efeitos da modulação do canal são mais notórios para transístores de canais mais curtos.

Através do cálculo do erro relativo é visível que este converge para 0 com o aumento do valor de VGS. Desta maneira, observando os gráficos do erro relativo, para um transístor com W=L=70nm o erro é menor do que para um transístor de dimensões maiores (com a mesma relação W=L), logo o modelo NPower é mais preciso/adequado para transístores com canais mais curtos.

Contudo, podemos afirmar que o modelo NPower é um modelo simples e compacto que apresenta uma aproximação robusta para o cálculo dos parâmetros de saída do modelo, nomeadamente da corrente ID(VDS), concluindo também que as aproximações efetuadas por fitting dos parâmetros correspondem a uma boa aproximação para a implementação do modelo.

Finalizando, o modelo NPower apresenta algumas falhas para transístores com diferentes dimensões, com W=L, apresentando um comportamento não escalável.

# Bibliografia

[1]	T. Sakurai and A. Richard Newton, “A Simple MOSFET Model for Circuit Analysis,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. 38, no. 4, pp. 887–894, 1991, doi: 10.1109/16.75219.

# Anexos

Trabalho1_70nm.py

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Created on Mon Apr 12 10:59:50 2021

@authors: Rafael, Francisco, José

"""

import os

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import curve_fit

os.chdir('G:\\O meu disco\\MIEEC\\5º Ano\\2º Semestre\\EDA\\Trabalho 1')

############################################ PARTE 1 ########################################

########################## 1 - CARREGAMENTO DE DADOS #######################################

#Dados para Id(Vgs,1.2)

vgs12_70=pd.read_csv('Id_Vgs_12_70nm.txt',sep='\t')

#Dados para Id(Vds), com os 4 ensaios realizados (0.3, 0.6, 0.9, 1.2)

vds_70=pd.read_csv('Id_Vds_70nm.txt',sep='\t')

#Carregar os dados de Id(Vds) para uma dataframe, de modo a ter os 4 ensaios separados

U=[]

U.append(vgs12_70['v1'])

for i in range(0,4,1):

U.append(vds_70['Id(M1)'][1+i*122:122+i*122].to_numpy())

# i*122 - offset entre ensaios, contabilizando a linha da string

vds_70 = pd.DataFrame(U).transpose()

vds_70.columns = ['Vgs','0.3','0.6','0.9', '1.2']

del U, i

###########################################################################################

############################### 2 - PLOT ID(VDS) PARA OS VÁRIOS VGS ############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vds) para W=L=70nm')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vds')

for vgs in np.arange(0.3,1.5,0.3):

plt.plot(vds_70['Vgs'], vds_70[str(round(vgs,2))],label='Vgs=%.1f V' %vgs)

plt.plot(vds_70['Vgs'][100], vds_70['1.2'][100],'o', vds_70['Vgs'][120], vds_70['1.2'][120],'o'

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

del vgs

###########################################################################################

############################### 3 - PLOT ID(VGS) COM VDS = 1.2 V ###############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_70['v1'],vgs12_70['Id(M1)'], label='Vds=1.2 V')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

###########################################################################################

############################# 4 - OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS LAMBDA, VT, N e B ##################

############ Definição de funções #################

def gm(Id,Vgs): #gm= dId/dVgs

return np.diff(Id)/np.diff(Vgs)

def get_n_vt(Vgs, n, Vt):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:(Vgs-Vt)/n])

def get_lambda(Id1,Id2,Vds1,Vds2):

return (Id1-Id2)/(Id2*Vds1-Id1*Vds2)

def get_B(Vgs, B):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)* (1+L*1.2)])

###########################################################################################

# Obtenção dos valores de gm

gm_70 = gm(vgs12_70['Id(M1)'],vgs12_70['v1'])

# Obtenção dos valores de Id/gm

id_gm_70=(vgs12_70['Id(M1)'][1:]/gm_70).to_numpy()

#Obtenção de n e Vt

xx,xy=curve_fit(get_n_vt,vgs12_70['v1'][1:].values,id_gm_70)

n=xx[0]

Vt=xx[1]

#Obtenção dos valores Id/gm após o fitting

id_gm_new=get_n_vt(vgs12_70['v1'][1:].values,n,Vt)

#Obtenção de Lambda

L=get_lambda(vds_70['1.2'][100], vds_70['1.2'][120], vds_70['Vgs'][100], vds_70['Vgs'][120])

#Obtenção de B

xx,xy=curve_fit(get_B,vgs12_70['v1'].values,vgs12_70['Id(M1)'].values)

B=xx[0]

del xx, xy

######################## PLOTS #############################################################

#Id/gm antes e após fitting

plt.figure()

plt.title('Id/gm para W=L=70nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id/gm')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_70['v1'][1:],id_gm_70, label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_70['v1'][1:],id_gm_new, label='Após fitting')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_70['v1'],vgs12_70['Id(M1)'], label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_70['v1'],get_B(vgs12_70['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting em escala logarítmica

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_70['v1'],vgs12_70['Id(M1)'], label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_70['v1'],get_B(vgs12_70['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.yscale('log')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

############################################ PARTE 2 ########################################

############################ 1 - get_ID FUNCTION #############################################

def get_Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)* (1+L*Vds)])

##################### 2 - Id2(Vgs,Vds) matrix ###################################################

Id2=get_Id(np.arange(0,1.21,0.01),1.2,Vt,n,L,B)

##################### 3 - Id2(Vgs) plot, with Vds = 1.2 V #############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_70['v1'],get_B(vgs12_70['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.plot(vgs12_70['v1'],Id2, label='através de get_Id')

plt.yscale('log')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

##################### 4 - Relative Error of Id2(Vgs) in relation to Id1(Vgs) ##########

# i.e., Error (Vgs) = (Id2 (Vgs) -Id1 (Vgs)) / Id1 (Vgs).

E_rel=((Id2-vgs12_70['Id(M1)'])/vgs12_70['Id(M1)'])*100

plt.figure()

plt.ylabel('%')

plt.xlabel('Vgs')

plt.title('Erro relativo de Id2(Vgs) em relação a Id(Vgs) para W=L=70nm')

plt.plot(vgs12_70['v1'],E_rel,'+')

plt.axis([Vt,1.2,0,25])

Trabalho1_700nm.py

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Created on Mon Apr 12 10:59:50 2021

@authors: Rafael, Francisco, José

"""

import os

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import curve_fit

os.chdir('G:\\O meu disco\\MIEEC\\5º Ano\\2º Semestre\\EDA\\Trabalho 1')

############################################ PARTE 1 ########################################

########################## 1 - CARREGAMENTO DE DADOS #######################################

#Dados para Id(Vgs,1.2)

vgs12_700=pd.read_csv('Id_Vgs_12_700nm.txt',sep='\t')

#Dados para Id(Vds), com os 4 ensaios realizados (0.3, 0.6, 0.9, 1.2)

vds_700=pd.read_csv('Id_Vds_700nm.txt',sep='\t')

#Carregar os dados de Id(Vds) para uma dataframe, de modo a ter os 4 ensaios separados

U=[]

U.append(vgs12_700['v1'])

for i in range(0,4,1):

U.append(vds_700['Id(M1)'][1+i*122:122+i*122].to_numpy())

# i*122 - offset entre ensaios, contabilizando a linha da string

vds_700 = pd.DataFrame(U).transpose()

vds_700.columns = ['Vgs','0.3','0.6','0.9', '1.2']

del U, i

######################################################################################

########################## 2 - PLOT ID(VDS) PARA OS VÁRIOS VGS ############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vds) para W=L=700nm')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vds')

for vgs in np.arange(0.3,1.5,0.3):

plt.plot(vds_700['Vgs'], vds_700[str(round(vgs,2))],label='Vgs=%.1f V' %vgs)

plt.plot(vds_700['Vgs'][100], vds_700['1.2'][100],'o', vds_700['Vgs'][120], vds_700['1.2'][120],'o')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

del vgs

###########################################################################################

############################### 3 - PLOT ID(VGS) COM VDS = 1.2 V ###############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_700['v1'],vgs12_700['Id(M1)'], label='Vds=1.2 V')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

###########################################################################################

############################# 4 - OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS LAMBDA, VT, N e B ##################

############ Definição de funções #################

def gm(Id,Vgs): #gm= dId/dVgs

return np.diff(Id)/np.diff(Vgs)

def get_n_vt(Vgs, n, Vt):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:(Vgs-Vt)/n])

def get_lambda(Id1,Id2,Vds1,Vds2):

return (Id1-Id2)/(Id2*Vds1-Id1*Vds2)

def get_B(Vgs, B):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)*(1+L*1.2)])

###########################################################################################

# Obtenção dos valores de gm

gm_700 = gm(vgs12_700['Id(M1)'],vgs12_700['v1'])

# Obtenção dos valores de Id/gm

id_gm_700=(vgs12_700['Id(M1)'][1:]/gm_700).to_numpy()

#Obtenção de n e Vt

xx,xy=curve_fit(get_n_vt,vgs12_700['v1'][1:].values,id_gm_700)

n=xx[0]

Vt=xx[1]

#Obtenção dos valores Id/gm após o fitting

id_gm_new=get_n_vt(vgs12_700['v1'][1:].values,n,Vt)

#Obtenção de Lambda

L=get_lambda(vds_700['1.2'][100], vds_700['1.2'][120], vds_700['Vgs'][100], vds_700['Vgs'][120])

#Obtenção de B

xx,xy=curve_fit(get_B,vgs12_700['v1'].values,vgs12_700['Id(M1)'].values)

B=xx[0]

del xx, xy

######################## PLOTS ##############################

#Id/gm antes e após fitting

plt.figure()

plt.title('Id/gm para W=L=700nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id/gm')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_700['v1'][1:],id_gm_700, label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_700['v1'][1:],id_gm_new, label='Após fitting')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

plt.grid(linewidth=0.5)

#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=70nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_700['v1'],vgs12_700['Id(M1)'], label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_700['v1'],get_B(vgs12_700['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

#Id(Vgs) com Vds = 1.2 V antes e após fitting em escala logarítmica

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_700['v1'],vgs12_700['Id(M1)'], label='Obtido por LTSpice')

plt.plot(vgs12_700['v1'],get_B(vgs12_700['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.yscale('log')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

############################################ PARTE 2 ########################################

############################ 1 - get_ID FUNCTION #############################################

def get_Id(Vgs, Vds, Vt, n, L, B):

return np.piecewise(Vgs, [Vgs < Vt, Vgs >= Vt],[lambda Vgs:0, lambda Vgs:B*((Vgs-Vt)**n)*(1+L*Vds)])

############################### 2 - Id2(Vgs,Vds) matrix #########################################

Id2=get_Id(np.arange(0,1.21,0.01),1.2,Vt,n,L,B)

################################## 3 - Id2(Vgs) plot, with Vds = 1.2 V #############################

plt.figure()

plt.title('Id(Vgs) para W=L=700nm com Vds=1.2 V')

plt.ylabel('Id')

plt.xlabel('Vgs')

plt.plot(vgs12_700['v1'],get_B(vgs12_700['v1'].values,B),label='Após fitting')

plt.plot(vgs12_700['v1'],Id2, label='através de get_Id')

plt.yscale('log')

plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 1))

############################ 4 - Relative Error of Id2(Vgs) in relation to Id1(Vgs) #####################

# i.e., Error (Vgs) = (Id2 (Vgs) -Id1 (Vgs)) / Id1 (Vgs).

E_rel=((Id2-vgs12_700['Id(M1)'])/vgs12_700['Id(M1)'])*100

plt.figure()

plt.ylabel('%')

plt.xlabel('Vgs')

plt.title('Erro relativo de Id2(Vgs) em relação a Id(Vgs) para W=L=700nm')

plt.plot(vgs12_700['v1'],E_rel,'+')

plt.axis([Vt,1.2,0,25])